Polímetro

Reglas de uso:

- Conocer el tipo de magnitud a medir, y la naturaleza de la corriente (alterna o continua).

- Colocar los cables en los terminales correspondientes (ver la leyenda de éstos).

- Situar correctamente el polímetro girando la ruleta, además tener en cuenta:

  - Resistencia se mide en paralelo, sin tensión.

  - Voltaje en paralelo.

  - Intensidad en serie.

- Elegir escala (en caso de duda comenzar por la más alta).

- Hay que buscar no dejar ningún cero a la izda.

  - Si medimos 0 → escala muy grande.

  - Si medimos l → escala muy pequeña.

Las medidas aparecen en la misma unidad que indica la escala, por ejemplo:

975.

- En voltaje, si en la escala de 2000m leemos                = 975 mV

75.0

- En intensidad, si en la escala 200m leemos                  = 75 mA

0.82

- En resistencia, si en la escala 20K leemos           = 820 Ω                            (0,82 *1000)